不锈钢圆管规格尺寸以及重量表(宽裕)

注：长度：6000毫米，长度单位：毫米 重量单位：千克

0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0; 1.2; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0. 9.5; 0.54; 0.67; 0.80; 0.92; 1.04; 1.16; 1.27; 1.49; 1.79. 12.7; 0.74; 0.91; 1.09; 1.26; 1.42; 1.59; 1.75; 2.06; 2.51. 15.9; 0.93; 1.15; 1.37; 1.59; 1.81; 2.02; 2.23; 2.64; 3.23; 4.15. 17; 0.99; 1.23; 1.47; 1.71; 1.94; 2.17; 2.39; 2.83; 3.47; 4.48. 18; 1.05; 1.31; 1.56; 1.81; 2.06; 2.30; 2.54; 3.01; 3.70; 4.78. 19.1; 1.12; 1.39; 1.66; 1.93; 2.19; 2.45; 2.71; 3.21; 3.95; 5.11. 20; 1.17; 1.46; 1.74; 2.02; 2.30; 2.57; 2.84; 3.37; 4.15; 5.38. 22.2; 1.30; 1.62; 1.94; 2.25; 2.56; 2.87; 3.17; 3.77; 4.64; 6.04. 25.4; 1.49; 1.86; 2.22; 2.58; 2.94; 3.30; 3.65; 4.34; 5.36; 6.99. 28; 1.65; 2.06; 2.46; 2.86; 3.25; 3.65; 4.04; 4.81; 5.94; 7.77. 30; 1.77; 2.20; 2.64; 3.07; 3.49; 3.91; 4.33; 5.17; 6.39; 8.37. 31.8; 2.34; 2.80; 3.25; 3.71; 4.16; 4.60; 5.49; 6.79; 8.91. 36; 3.17; 3.69; 4.21; 4.72; 5.23; 6.24; 7.73; 10.16. 38.1; 3.36; 3.91; 4.46; 5.00; 5.54; 6.62; 8.21; 10.79. 41.8; 3.69; 4.30; 4.90; 5.50; 6.10; 7.28; 9.03; 11.90. 48; 4.25; 4.95; 5.64; 6.34; 7.02; 8.39; 10.42; 13.75. 50; 4.43; 5.16; 5.88; 6.60; 7.32; 8.75; 10.87; 14.35. 50.8; 4.50; 5.24; 5.98; 6.71; 7.44; 8.90; 11.05; 14.59; 18.05; 21.43. 56; 4.97; 5.79; 6.60; 7.41; 8.22; 9.83; 12.22; 16.14; 19.99; 23.76. 60; 6.20; 7.08; 7.95; 8.82; 10.55; 13.12; 17.34; 21.48; 25.56. 63.5; 6.57; 7.50; 8.42; 9.34; 11.17; 13.90; 18.38; 22.79; 27.13. 76.2; 7.90; 9.02; 10.13; 11.24; 13.45; 16.75; 22.18; 27.54; 32.82. 89; 10.55; 11.85; 13.15; 15.75; 19.62; 26.01; 32.32; 38.56. 101.6; 13.55; 15.04; 18.01; 22.44; 29.77; 37.03; 44.21. 108; 15.99; 19.15; 23.88; 31.69; 39.42; 47.08. 114; 16.89; 20.23; 25.22; 33.48; 41.66; 49.77. 127; 22.56; 28.14; 37.37; 46.52; 55.60; 73.53; 91.17. 133; 29.48; 39.16; 48.76; 58.29; 77.12; 95.65. 141; 31.27; 41.55; 51.75; 61.88; 81.90; 101.63. 159; 35.31; 46.93; 58.48; 69.95; 92.67; 115.08. 168; 37.33; 49.62; 61.84; 73.98; 98.05; 121.81. 219; 48.76; 64.87; 80.90; 96.85; 128.54; 159.92.

- 不锈钢管重量计算公式

| 品种 | 钢种 |  | 密度 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢管 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 7.93 | 米(Kg) =0.02491t(D-t) |
|  | SUS304 | SUS304L |  |  |
|  | TP304 | TP304L |  |  |
|  | 0Cr17Ni2Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 7.98 | 米(Kg) =0.02507t(D-t) |
|  | SUS316 | SUS316L |  |  |
|  | TP316 | TP316L |  |  |

- 不锈钢管价格计算公式

（外径-壁厚）*壁厚*0.02491*单价=每米价格

## 常见材质

201(1Cr17Mn6Ni5N)

202(1Cr18Mn8Ni5N)

301(1Cr17Ni7)

302(1Cr18Ni)

304(0Cr18Ni9)、SS304、TP304

304L(00Cr19Ni10)、SS304L、TP304L

321(1Cr18Ni9Ti)、SS321、TP321

316(0Cr17Ni12Mo2)、SS316、TP316

316L(0Cr17Ni14Mo2)、SS316L、TP316L

310S(0Cr25N20)、SS310S、TP310S